Утилита ipconfig

Задание 1

Утилита ipconfig является наиболее востребованной сетевой утилитой. С ее помощью можно определить конфигурацию IP-интерфейса и значения всех сетевых параметров.

Для получения справки о параметрах утилиты следует ввести следующую команду.

Задание 2

Короткий отчет о конфигурации TCP/IP можно получить, выдав команду  ipconfig без параметров.

Задание 3

Для получения полного отчета, можно использовать ключ /all

Host name:

IP, mask:

Adapter MAC-address:

Задание 4

Класс С, т.к. начинается с 192 и маска 255.255.255.0

Количество хостов: 254(2^n - 2), где n – это нули в IP-адресе (в 2ой сист.счисл.)

Диапазон адресов:

IP-адрес с учётом маски (логическое И&): 192.168.0.0

Адрес первого хоста: 192.168.0.1

Адрес последнего хоста: 192.168.0.254 (Широковещательный  – 1)

Код производителя адаптера:

Утилита hostname

Задание 5

Утилита ping

ping в своей работе использует протокол ICMP и предназначена для проверки соединения с удаленным хостом. Проверка соединения осуществляется путем посылки в адрес хоста специальных ICMP-пакетов, которые в соответствии с протоколом должны быть возвращены, отправляющему хосту (эхо-пакеты и эхо-ответы).

Задание 6

Для получения справки о параметрах утилиты ping  следует выполнить команду ping без параметров

Задание 7

*IP-адреса в диапазоне 127.0.0.0 – 127.255.255.255 служат для обозначения локального хоста. Но чаще всего используют 127.0.0.1, который устанавливается на специальный сетевой интерфейс «внутренней петли» («loopback») в сетевом протоколе TCP/IP. Он отправляет запросы сам себе.

Задание 8

Между телефоном и компьютером, подключившись к одной сети wi-fi

Задание 9

Между хостом на виртуальной машине и основным хостом, используя текстовое название

Задание 10

Указываем параметр -l и количество байт для обмена

Задание 11

Указываем параметр -n и количество передаваемых пакетов

Утилита  tracert

Как и утилита ping, tracert  использует ICMP протокол для определения маршрута до пункта назначения. В результате работы утилиты  на консоль выводятся все промежуточные узлы маршрута  от исходного хоста до пункта назначения и время их прохождения.

Задание 12

Необходимо указать утилиту tracert без параметров

Задание 13

Задание 14

Утилита  route

Утилита route позволяет манипулировать таблицей сетевых маршрутов, которая имеется на каждом компьютере с TCP/IP-интерфейсом.

Задание 15

Задание 16

Внутренняя петля: 127.0.0.0 – 127.255.255.255

Адрес шлюза: 192.168.0.1

Широковещательный: передача данным всем устройствам

Утилита  arp

Утилита используется для просмотра и модификации ARP-таблицы, используемой для трансляции IP-адресов в адреса протоколов канального уровня (MAC-адреса).

Задание 17

Задание 18

Отсутствующие IP адреса не были найдены.

Утилита  nslookup

Утилита nslookup предназначена для проверки правильности работы DNS-серверов. С помощью утилиты, пользователь может выполнять запросы к  DNS-серверам на получение адреса хоста  по его DNS-имени,  на получение  адресов и имен почтовых серверов,  ответственных  за доставку почты для отдельных доменов DNS, на получение почтового адреса администратора DNS-сервера и т.д. и т.п.

Задание 19

Задание 20

Утилита  netstat

Утилита отражает состояние текущих TCP/IP-соединений хоста, а также статистику работы протоколов. С помощью утилиты netstat можно распечатать номера ожидающих портов всех соединений TCP/IP, имена исполняемых файлов, участвующих в подключениях, идентификаторы соответствующих Windows-процессов и т.д.

Задание 21

Задание 22

Прослушивают порты: listening

Внешний адрес: там, где указаны ссылки

Протокол: внешний адрес(?)

Задание 23

Задание 24

Запись в файл:

Утилита  nbstat

Команда NBTSTAT позволяет получить статистику протокола NetBIOS over TCP/IP (NetBT), таблицу имен локальных и удаленных компьютеров и содержимое кэш NetBIOS имен.

Задание 25

Утилита  net

Задание 26

Данная утилита является одним из наиболее мощных средств для осуществления деятельности в операционной системе Windows. Её задачей необходимо назвать выполнение контроля над сетевыми ресурсами, а также реализацию определенных мероприятий.